ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА- ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Орезивање и санитарна сеча стабала на територији општине Ивањица спроводи се у циљу превенције и смањења могућих штета на материјалним добрима, одржавања прегледности и обезбеђивања слободног саобраћајног профила, смањења ризика од повреда људи, обезбеђивања декоративне функције дрвећа на јавним површинама, продужетка биолошког животног века стабала уклањањем фитопатолошки и ентомолошки оштећених грана, уклањање стабала која су на крају биолошког века, уклањања штета насталих услед невремена, орезивање стабала због ураслих грана у надземне електроенергетске водове, формирање круна, уклањање стабала услед замене и обнове дрвореда, односно извођења одређених радова услед којих их је неопходно уклонити, итд.

Физички обим извршења услуга, врсту, динамику, место одређује наручилац у складу са потребама а у зависности од обезбеђених средстава, стања на терену.

Контролу извршења, издавање налога и смерница за обављање предметних услуга обавља надзорни орган наручиоца.

Орезивање и санитарна сеча обухвата и ангажовање дробилице за уситњавање грана (грана пречника до 8цм) - уклањање и збрињавање настале сечке-ивера услед дробљења у надлежности је извршиоца.

Одвоз посеченог дрвета  (преко 8цм пречника) - на локацију коју одреди наручилац.

Контролу на лицу места обавља надзорни орган а лице које одреди Начелница управе води евиденцију посечене кубатуре дрвета пречника преко 8cm у отпремницама.

Могућност истовремено ангажованих радника секача по једној дизалици са платформом за рад на висини ограничава се на максимално 3 радника, а помоћних радника ограничава се на 4 радника.

Орезивање крошњи стабала врши се уз примену свих потребних мера заштите орезаних стабала. Завршни резови премазују се одговарајућим фунгицидом и средством за заштиту пререза (бакарни оксихлорид, коракол или фито балзам). Заштитна средства за завршне резове обезбеђује Извршилац.

Извршилац  је у обавези да о свом  трошку отклони сву штету коју учини за време пружања услуга која настане како према лицима тако и према објектима.

Орезивање и санитарна сеча стабала врши се у складу са службеном белешком Шумарске и ловне инспекције Ужице број 002430048 2025 14844 004 002 329 061 а на основу поднетих захтева предузећа, установа и физичких лица и то:55 стабала за орезивање и 25 стабала за сечу.(Службена белешка је саставни део спецификације).

Постојање стабала за орезивање и санитарну сечу која услед својих висина и неприступачног положаја ( у смислу близине различитих објеката, присутних тенди која се налазе у непосредној близини или око стабла, стабла која се налазе на гробљима итд.) а у циљу превенције и смањења могућих штета на материјалним добрима, изискује ангажовање дизалице која има већу радну висину и већи бочни дохват.

За подизање и  слагање трупаца већих димензија и тежина потребно је ангажовање Аутодизалице која може својим бочним дохватом и носивошћу испратити и неприступачнија места.

Технички капацитет:

1 секач моториста са сертификатом

1 помоћни радник

1 трактор

1 дизалица са платформом

1 дробилица за уситњавање грања